- При включении питания счётчик банкнот войдёт в состояние самотестирования. На дисплее счёта последовательно высветятся ‘2’-►‘1’-►‘0’. Если машина в порядке, на дисплее будет показано 0000, и окно дисплея через секунду отключит это состояние и машина перейдёт в режим ожидания. Если какой-либо датчик загрязнён, то машина выдаст сообщение об ошибке Err- Ld1. Список ошибок приведён ниже. После чистки включить машину и убедиться, что сообщения об ошибке больше нет.

Сообщения о неисправности датчиков

Err Ld1- Левый датчик счёта загрязнён. Почистить.

Err Ld2- Правый датчик счёта. Почистить.

Err Ld3- Датчик загрузки загрязнён. Почистить.

Err Ld4- Приёмный датчик загрязнён. Почистить.

Err Ld5- Датчик скорости. Вызвать технического специалиста.

Внимание чистка датчиков осуществляется кисточкой из комплекта поставки счетчика. Либо любой мягкой кисточкой.

Прежде чем поместить банкноты в загрузочный сформируйте пачку на ровной поверхности.

Плохо сформированная пачка или неправильно установленные банкноты вызовут сбой

подачи, замятие, выбрасывание банкнот или неправильный счет.

По окончанию рабочего дня, отключить устройство от сети и почистить мягкой кистью

все датчики машины, чтобы предотвратить попадание обрывков бумаги или пыли на

датчики.

Коды ошибок:

- ЕН—Прохождение половинчатой банкноты. (Выньте банкноты из приёмного кармана, удалите подозрительную банкноту (лежащую сверху) и повторите пересчёт.)

- ЕС—Непрерывное прохождение банкнот без интервала. ( Выньте банкноты из приёмного кармана и повторите пересчёт.)

- Ed—Счётчик обнаружил сдвоенные банкноты или банкноту с другой плотностью бумаги. (Выньте банкноты из приёмного кармана, удалите подозрительную банкноту (лежащую сверху) и повторите пересчёт.)

- dd—Неправильное расположение банкнот в подающем кармане. ( Выньте банкноты из приёмного кармана и повторите пересчёт.)

- CF—Замечена подозрительная банкнота с неправильным уровнем ультрафиолетового отражения. (Извлеките подозрительную банкноту(лежащую сверху) из приёмного кармана и пересчитайте банкноты ещё раз, Для подозрительной банкноты используйте дополнительные методы проверки.)

- Если указанные выше ошибки повторяются часто, необходимо обратиться в сервисный центр (351)774-67-37!!!